Слайд 1. Введение

Тема курсового проекта — разработка и изготовление узкой оснастки для бытового пылесоса с применением технологии FDM.

В работе рассматривается полный цикл аддитивного производства: от идеи и проектирования до изготовления, испытаний и экономической оценки.

Цель проекта — показать практическую и экономическую эффективность 3D-печати при создании функциональной оснастки.

Слайд 2. Описание изделия

Разрабатываемое изделие — узкая насадка для пылесоса.

Конструкция представляет собой удлинённый канал с малым сечением и переходником под стандартный диаметр трубы.

Форма подобрана с учётом прохождения воздушного потока и удобства использования.

Слайд 3. Функциональное назначение

Насадка предназначена для:

• уборки узких щелей между мебелью и стеной;

• очистки плинтусов и пространства под техникой;

• удаления пыли из труднодоступных мест;

• деликатной очистки поверхностей.

Слайд 4. Технические требования

Основные требования к изделию:

• ширина рабочей части — 15 мм;

• длина — 180 мм;

• диаметр посадочного отверстия — 28 мм;

• прочность и отсутствие деформаций;

• точная и герметичная посадка;

• возможность изготовления методом FDM.

Слайд 5. Анализ аналогов

Готовые магазинные насадки имеют ряд недостатков:

• высокая стоимость;

• большая ширина рабочей части;

• ограниченная совместимость;

• отсутствие кастомизации.

Вывод: целесообразно разработать собственную модель с использованием 3D-печати.

Слайд 6. Процесс изготовления

Изготовление насадки включало следующие этапы:

• ручной обмер пылесоса;

• 3D-моделирование;

• выбор материала;

• 3D-печать;

• постобработка и тестирование.

Слайд 7. Ручной обмер и моделирование

Перед моделированием были сняты размеры патрубка пылесоса.

3D-модель создавалась в программе КОМПАС-3D.

В конструкции предусмотрены плавные переходы и оптимальная толщина стенок.

Слайд 8. Выбор материала

Для изготовления выбран PLA-пластик.

Причины выбора:

• простота печати;

• стабильность размеров;

• достаточная прочность;

• доступная стоимость;

• удобство постобработки.

Слайд 9. Печать и постобработка

Печать выполнена на 3D-принтере Flashforge Adventurer 5M.

Время печати — около 3 часов.

После печати выполнено удаление поддержек, зачистка и проверка посадки.

Слайд 10. Практическое применение

Изделие протестировано в реальных условиях.

Результаты:

• хорошая тяга;

• удобство использования;

• эффективная уборка узких зон;

• достаточная прочность для бытовой эксплуатации.

Слайд 11. Себестоимость изготовления

Основные затраты:

• материал (PLA) — ~34 руб.;

• электроэнергия — ~2 руб.;

• амортизация оборудования — ~90 руб.

Итоговая себестоимость изделия — около 126 рублей.

Слайд 12. Инвестиционный анализ

Первоначальные вложения — покупка 3D-принтера.

При регулярном использовании оборудование окупается за счёт экономии на покупке готовых аксессуаров.

3D-печать выгодна для мелкосерийного и индивидуального производства.

Слайд 13. Сравнение с рыночными аналогами

Преимущества разработанной насадки:

• более низкая стоимость;

• меньшая ширина рабочей части;

• полная кастомизация;

• универсальная совместимость;

• возможность повторного изготовления.

Слайд 14 вывод

В заключение можно сказать, что в ходе курсового проекта:

была разработана и изготовлена функциональная узкая насадка для пылесоса;

успешно применена технология FDM;

подтверждена экономическая эффективность аддитивного производства;

изделие прошло практические испытания и показало хорошие результаты.

Поставленная цель достигнута, а полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития и создания других видов оснастки.