ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

15.02.09 Аддитивные технологии

Зам. директора по учебной работе

________________/Игнатьева Л.В./

«_____» _______________2025 г.

ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 
МДК.02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка и создание оснастки для пылесоса.

КП ПМ.02.15.02.09.00.41.2 ПЗ

Работу выполнил:

студент 4 курса группы АДТ-41

Власов Сергей Игоревич

Руководитель проекта: преподаватель

Мифтахов Наиль Ильгизович

Вольск 2025 год

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1 Теоретическая часть |  |
| 1.1 Описание процесса технологии | 9 |
| 1.2 Материалы, используемые в технологии. | 9 |
| 1.3 Преимущества и недостатки технологии | 10 |
| 1.4 Примеры изделий, изготовленных по технологии. | 11 |
| 1.5 Оборудование, используемое в технологии. | 12 |
| 1.6 Постобработка при использовании технологии. | 12 |
| 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2.1 Описание изделия | 14 |
| 2.1.1. Функциональное назначение и технические требования | 14 |
| 2.1.2. Анализ существующих аналогов и обоснование разработки | 15 |
| 2.2. Процесс изготовления | 16 |
| 2.2.1. Ручной обмер 2.2.2. Моделирование | 16 16 |
| 2.2.3. Выбор материала | 17 |
| 2.2.4. Настройка оборудования, процесс печати | 17 |
| 2.2.5. Постобработка | 17 |
| 2.2.6. Практическое применение изделия | 18 |
| 2.3. Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ | 18 |
| 3.1 Расчет себестоимости изготовления оснастки | 21 |
| 3.2 Инвестиционный анализ проекта | 22 |
| 3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами | 23 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 25 |
| Список использованных источников |  |
| Приложение |  |

Введение

Аддитивные технологии, также известные как аддитивное производство или 3D-печать, — это инновационный подход к созданию физических объектов путем послойного добавления материала. В отличие от традиционных методов производства, таких как фрезерование, литье или вытачивание, которые основаны на удалении лишнего материала (субтрактивные технологии), аддитивные технологии строят объекты "с нуля", добавляя материал только там, где это необходимо.

Эти технологии используются для создания прототипов, функциональных деталей и даже готовых изделий в различных отраслях: машиностроение, медицина, аэрокосмическая промышленность, строительство, ювелирное дело и другие. Они позволяют изготавливать сложные геометрические конструкции с высокой точностью, что часто невозможно при использовании традиционных методов.

Одним из ключевых этапов работы с аддитивными технологиями является подготовка цифровой модели объекта. Для этого требуется преобразовать реальный объект в цифровой формат, который затем можно использовать для 3D-печати. Этот процесс называется оцифровкой.

Современные технологии производства изделий стремительно развиваются, и одним из наиболее значимых направлений является аддитивное производство. Курсовой проект по МДК 02.01 на тему «Разработка и создание оснастки для пылесоса (узкая)» направлен на применение технологии FDM в реальной инженерной задаче, связанной с созданием функциональной оснастки для бытового устройства. Актуальность темы определяется необходимостью оперативного производства уникальных деталей и ремонтов без привлечения дорогостоящего оборудования.

Цель работы — спроектировать и изготовить с помощью технологии FDM узкую оснастку для пылесоса, предназначенную для уборки труднодоступных мест. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
— изучить основы технологии FDM;
— рассмотреть используемые материалы и оборудование;
— разработать 3D-модель изделия;
—произвести печать на 3D-принтере;
— провести постобработку и испытания изделия.

Актуальность темы

В условиях стремительного развития аддитивных технологий, особенно

метода послойного наплавления (Fused Deposition Modeling, FDM), возрастает интерес к их применению в проектировании и изготовлении

функциональных изделий и вспомогательной оснастки. Одним из перспективных направлений использования FDM-печати является создание специализированной оснастки — приспособлений, адаптеров, держателей и насадок, повышающих эффективность и удобство эксплуатации бытовой техники, в том числе пылесосов.

Современные потребители всё чаще сталкиваются с необходимостью адаптации стандартных устройств под индивидуальные задачи уборки: чистка труднодоступных мест, работа с разными типами покрытий, уход за техникой и мебелью. При этом промышленные решения не всегда отвечают специфическим требованиям пользователей или оказываются экономически невыгодными. В этой связи разработка и локальное производство оснастки с использованием FDM-печати представляют собой гибкое, быстрое и рентабельное решение.

Кроме того, применение аддитивных технологий позволяет значительно сократить сроки проектирования и прототипирования, минимизировать отходы материалов и обеспечить высокую степень кастомизации изделий. Это особенно актуально в условиях роста популярности домашних 3D-принтеров и развития цифрового производства на уровне малых предприятий и индивидуальных пользователей.

Таким образом, разработка оснастки для пылесоса с использованием технологии FDM не только отвечает современным тенденциям в области инженерного дизайна и цифрового производства, но и имеет практическую ценность, способствуя повышению функциональности бытовой техники и удовлетворению индивидуальных потребностей пользователей.

Практическая значимость

Практическая значимость данного курсового проекта заключается в возможности непосредственного применения разработанной оснастки для повышения функциональности и удобства эксплуатации бытового пылесоса. Созданные с помощью технологии FDM насадки, адаптеры или держатели могут быть использованы как в домашних условиях, так и в сфере профессиональной уборки, обеспечивая более эффективную очистку труднодоступных зон, специфических поверхностей (например, жалюзи, клавиатур, обивки мебели) или при работе с различными типами загрязнений.

Разработанная конструкция оснастки учитывает как эргономические, так и технологические требования, что позволяет изготавливать её на доступных FDM-принтерах с использованием распространённых термопластов (например, PLA, PETG или ABS). Это делает решение экономически выгодным и легко воспроизводимым даже в условиях домашней или учебной мастерской.

Кроме того, проект демонстрирует реальный кейс интеграции аддитивных технологий в решение повседневных инженерных задач, что может быть полезно при обучении студентов, разработке методических материалов по 3D-проектированию и печати, а также в рамках развития цифрового производства на уровне малых предприятий или стартапов.

Таким образом, результаты работы имеют не только прикладной характер, но и могут служить основой для дальнейшего расширения линейки специализированной оснастки под различные модели пылесосов и задачи уборки.

Целью данного курсового проекта является разработать и изготовить функциональную оснастку (насадку/адаптер/приспособление) для бытового пылесоса с применением технологии FDM, обеспечивающую расширение его эксплуатационных возможностей и удобство использования при выполнении специфических задач уборки

Объект и предмет исследования

Процесс проектирования и аддитивного изготовления функциональной оснастки для бытовой техники.

Предметом исследования выступают Конструкция и технология изготовления специализированной оснастки для пылесоса с использованием метода FDM-печати.

Методы исследования

Анализ и систематизация — изучение существующих решений оснастки для пылесосов, а также обзор современных возможностей и ограничений технологии FDM-печати.

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) — оценка соотношения функциональности, технологичности и себестоимости разрабатываемой оснастки.

Компьютерное 3D-моделирование — проектирование конструкции оснастки с использованием CAD-систем (например, Autodesk Fusion 360, SolidWorks, Tinkercad и др.).

Инженерный расчёт и моделирование — оценка прочностных характеристик и посадочных размеров (при необходимости — с использованием CAE-инструментов).

Экспериментальное прототипирование — изготовление физического образца оснастки на FDM-принтере с последующей проверкой геометрической совместимости и функциональности.

Тестирование и апробация — практическая проверка работоспособности оснастки в реальных условиях эксплуатации пылесоса.

Оптимизация конструкции — внесение изменений в модель на основе результатов тестирования для повышения удобства, надёжности и технологичности изделия.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание процесса 3D-печати по технологии FDM

Технология FDM (Fused Deposition Modeling) представляет собой метод аддитивного изготовления, основанный на послойном наплавлении расплавленного термопластичного материала. Этот способ является одним из самых распространённых благодаря простоте оборудования и доступности материалов.

Работа FDM-принтера начинается с подготовки экструдера. В него подаётся полимерная нить, которая нагревается до температуры плавления в нагревательном блоке. Расплавленный материал проталкивается через сопло и наносится на рабочую платформу. Сопло перемещается по заданной траектории, формируя первый слой изделия. После нанесения слой частично застывает, сохраняя способность соединяться с последующими слоями. Так слой за слоем создаётся объемная деталь.

Управляющие команды для печати формируются слайсером — программой, которая преобразует цифровую 3D-модель в инструкции для принтера. От толщины слоя, скорости перемещения сопла и температуры зависит качество, прочность и точность окончательного изделия. В процессе печати требуется стабильность температур экструдера и стола, иначе возможно появление дефектов, таких как расслоение или деформация.

Таким образом, технология FDM представляет собой управляемое нанесение горячего полимера по цифровой модели, что позволяет создавать изделия любой формы при минимальных производственных затратах.

1.2 Материалы, используемые в технологии FDM

В FDM-печати применяется широкий набор полимерных материалов, каждый из которых обладает собственными характеристиками и предназначен для определённых задач.

PLA — биополимер, отличающийся лёгкостью печати, низкой усадкой и высокой детализацией. Подходит для макетов, декоративных изделий и учебных задач.

ABS — ударопрочный пластик, применяемый для изделий, которым требуется стойкость к механическим нагрузкам. Для печати требуется подогретый стол и стабильные температурные условия, иначе материал может деформироваться.

PETG — материал, сочетающий прочность и химическую устойчивость. Он обладает хорошей межслойной адгезией, подходит для функциональных деталей, которые будут испытывать нагрузки.

TPU — гибкий полиуретан, применяемый для изготовления эластичных изделий: демпферов, прокладок, виброгасящих элементов, включая элементы амортизирующих держателей для микрофонов.

Nylon — технический материал с высокой износостойкостью. Требует особых условий хранения, поскольку активно впитывает влагу.

Помимо базовых материалов существуют композитные нити, наполненные углеродным волокном, стекловолокном или металлизированными частицами. Такие материалы позволяют получать детали повышенной жесткости, прочности или декоративности. Выбор материала определяется функциональным назначением изделия и условиями эксплуатации.

1.3 Преимущества и недостатки технологии FDM

FDM-технология стала популярной благодаря сочетанию доступности, простоты и широкого функционала.

К преимуществам относится невысокая стоимость оборудования и расходных материалов, удобство подготовки к печати, возможность быстрого получения изделий сложной формы и разнообразие применяемых полимеров — от жёстких до эластичных. Технология позволяет локально и оперативно изготавливать прототипы, ремонтные детали, крепёжные элементы и механические узлы.

К недостаткам относят выраженную слоистую структуру поверхности, необходимость постобработки при повышенных требованиях к внешнему виду, сниженные прочностные характеристики вдоль оси выращивания, а также ограниченную точность. Некоторые материалы требуют соблюдения температурного режима, иначе изделие может деформироваться. При сложных навесных геометриях требуется построение поддержек, которые увеличивают расход материала и время печати.

Несмотря на ограничения, FDM остаётся оптимальной технологией для обработки бытовых, учебных и инженерных задач, в том числе для изготовления элементов звукотехнической оснастки, таких как амортизирующие подвесы для микрофонов.

1.4 Примеры изделий, изготовленных по технологии FDM

Применение FDM охватывает широкий спектр задач в различных областях. Наиболее распространёнными изделиями являются корпуса для электроники, крепёжные элементы, различные адаптеры, кронштейны, макеты, прототипы и элементы механизмов.

Технология используется для создания декоративных объектов, архитектурных моделей, дизайнерских деталей освещения, фигур, сувениров. В инженерной сфере печатают ручки, фиксаторы, защёлки, защитные кожухи.

Для звукотехнического оборудования FDM применяется для изготовления держателей микрофонов, переходников, амортизирующих элементов, держателей кабеля, корпусов для самодельных микрофонов. Эластичные материалы, такие как TPU, позволяют создавать функциональные демпферы для шок-маунтов, что делает технологию особенно актуальной для изготовления амортизирующих подвесов.

1.5 Оборудование, используемое в технологии FDM

Оборудование FDM-типа включает ряд ключевых узлов, обеспечивающих процесс печати. Экструдер отвечает за подачу и плавление нити. В зависимости от конструкции он может быть прямым или боуден-типа. Прямой экструдер обеспечивает лучшую работу с гибкими материалами, тогда как боуден повышает скорость перемещения головы.

Рабочий стол служит основой для формирования первого слоя изделия. Подогрев стола улучшает адгезию материала и снижает риск деформации. Система перемещения включает шаговые двигатели и направляющие, формируя точность позиционирования по осям.

Значимым элементом является программное обеспечение — слайсер. Программы Cura, PrusaSlicer и Simplify3D создают управляющие команды, определяют толщину слоя, заполнение и траекторию движения сопла.

Дополнительные элементы оборудования включают автоуровень платформы, закрытые камеры для печати инженерными материалами, фильтрационные системы и набор сменных сопел из разных сплавов.

На российском рынке представлены как зарубежные производители FDM-принтеров, так и отечественные компании, такие как Imprinta и PICASO 3D, предлагающие инженерные решения для образовательных и производственных задач.

1.6 Постобработка изделий, изготовленных по технологии FDM

Постобработка необходима для улучшения качества поверхности, точности размеров и функциональности изделия. Она включает несколько этапов.

Первичная обработка заключается в удалении поддержек, зачистке артефактов печати и выравнивании грубых неровностей. Для этого используют ножи, надфили, кусачки и наждачную бумагу. Шлифование позволяет сгладить слои и подготовить изделие к дальнейшей отделке. При необходимости применяют шпаклевание, которое скрывает слоистость.

Химическая обработка используется для определённых материалов. Например, ABS можно сгладить парами ацетона, что позволяет получить глянцевую поверхность. Однако такие методы требуют строгого соблюдения техники безопасности.

Для декоративных и эстетически сложных деталей применяют грунтовку и последующую покраску. Это позволяет скрыть следы слоёв и придать изделию законченный внешний вид.

Для элементов повышенной прочности применяют армирование, вклейку металлических вставок, установку термовтулок или обработку резьбовых соединений.

В случае изготовления паука для микрофона постобработка обеспечивает аккуратную обработку посадочных мест, устранение мелких дефектов и корректную работу амортизирующих элементов, на которых держится микрофон. Такой подход гарантирует надёжность и долговечность готового изделия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Описание изделия

Проектируемое изделие представляет собой специализированную узкую насадку для бытового пылесоса, разработанную для повышения эффективности уборки в труднодоступных местах. Насадка выполнена в виде удлинённого канала с небольшим сечением и плавным переходом к стандартному посадочному диаметру. Конструктивно изделие состоит из рабочей части шириной 15 мм, удлинённой до 180 мм, и переходника, адаптированного для круглого патрубка пылесоса диаметром 28 мм.

Форма изделия разработана с учётом аэродинамических особенностей прохождения воздушного потока, что позволяет снизить потери мощности и обеспечить стабильную тягу. Конструкция оптимизирована таким образом, чтобы обеспечить повышенную манёвренность при уборке и возможность проникновения в узкие промежутки, недоступные стандартными насадками.

2.1.1. Функциональное назначение и технические требования

Функциональное назначение

Насадка предназначена для:

— очистки узких щелей между мебелью и стеной;

— удаления пыли вдоль плинтусов, под бытовой техникой;

— уборки труднодоступных ниш, вентиляционных отверстий, углублений;

— деликатной очистки поверхностей с ограниченной площадью доступа.

Технические требования

На основании поставленной задачи к изделию предъявляются следующие требования:

Геометрические параметры: • ширина рабочей части — 15 мм;

• длина рабочей части — 180 мм;

• переходник — диаметр внутреннего посадочного гнезда 28 мм;

• угол изгиба (если предусмотрен вариантом) — 45°.

Функциональные параметры: • устойчивость к механическим нагрузкам, возникающим при уборке;

• отсутствие деформаций при длительной эксплуатации;

• точность посадочного соединения без утечек воздуха;

• гладкость внутреннего канала для снижения сопротивления потоку.

Технологические требования: • возможность изготовления методом FDM;

- минимизация потребности в поддержках;

- соблюдение толщины стенок не менее 1.8-1.9 мм;

- герметичность конструкции при сборке (если изделие составное).

2.1.2. Анализ существующих аналогов и обоснование разработки

На рынке бытовой техники представлены щелевые и узкие насадки от производителей пылесосов, однако выявлены следующие недостатки:

Универсальность:

Большинство насадок рассчитаны на конкретные бренды или диаметры труб и не подходят под универсальные соединения.

Габариты:

Стандартные щелевые насадки имеют ширину в среднем 20–25 мм, что препятствует проникновению в особо узкие зоны.

Цена и доступность:

Оригинальные аксессуары стоят значительно дороже, чем стоимость изготовления изделия методом 3D-печати.

Ограниченные варианты форм:

Промышленные аналоги редко имеют нестандартные изгибы, что снижает их эффективность при работе под углом.

Отсутствие кастомизации:

Пользователь не может изменить длину, угол наклона и форму рабочей части.

Обоснование разработки:

Использование технологии FDM позволяет создать насадку, полностью адаптированную под индивидуальные потребности пользователя. Самостоятельное изготовление снижает стоимость, обеспечивает возможность модификации конструкции и позволяет оперативно получить изделие, не доступное в продаже. Это делает разработку насадки технологически и экономически целесообразной.

2.2 Процесс изготовления

Процесс изготовления изделия основан на методологии аддитивного производства FDM и включает последовательные этапы: ручной обмер, моделирование, выбор материала, печать и постобработку.

2.2.1. Ручной обмер

Перед моделированием выполняется измерение посадочного патрубка пылесоса и определение требуемых габаритов насадки. Для этого используются штангенциркуль и линейка. Измерены следующие параметры:

— внешний диаметр соединительного патрубка — 28 мм;

— максимальная глубина посадки — 25–30 мм;

— предпочтительные размеры рабочей части — 15 x 180 мм;

— необходимый угол наклона для удобства эксплуатации — 45°.

Результаты обмера послужили основой для точного воспроизведения геометрии в CAD-системе.

2.2.2. Моделирование

Моделирование выполнялось в КОМПАС 3D. На основе снятых размеров создана 3D-модель насадки. В процессе моделирования:

— сформированы плавные переходы для оптимизации аэродинамики;

— выполнена внутренняя полость, обеспечивающая свободный проход воздуха;

— заданы параметры толщины стенок, допустимые для FDM-печати;

— добавлены усилительные элементы в зоне посадочного соединения;

— предусмотрена возможность печати без большого количества поддержек.

Готовая модель экспортирована в формат STL и загружена в программу Orka Slicer для дальнейшего слайсинга.

2.2.3. Выбор материала

С учетом условий эксплуатации изделие было изготовлено из PLA по следующим причинам:

— высокая точность при печати мелких элементов;

— отсутствие усадки и деформаций;

— достаточная прочность для бытового применения;

— экологичность и удобство обработки;

— хорошая совместимость с принтерами типа Flashforge Adventurer.

Также PLA обеспечивает лёгкость шлифовки и качественный внешний вид после постобработки.

2.2.4. Настройка оборудования, процесс печати

Печать выполнена на 3D-принтере Flashforge Adventurer 5M.

Основные параметры печати:

— высота слоя — 0,2 мм;

— температура сопла — 220 °C;

— температура стола — 60 °C;

— скорость печати — 100 мм/с;

— сопло — 0,4 мм;

— заполнение — 20–25%;

— материал — PLA 1,75 мм.

Время изготовления изделия составило около 3 часов.

Готовая деталь весит примерно 28 грамм.

2.2.5. Постобработка

После печати проведены следующие операции:

В ходе постобработки были выполнены следующие операции: удаление поддержек, зачистка точек их контакта с основной поверхностью, а также лёгкая механическая корректировка геометрии отдельных зон посадочного места. Для удаления печатных поддержек использовались стандартные ручные инструменты — бокорезы и пинцет, позволяющие аккуратно отсепарировать вспомогательные элементы без повреждения функциональных частей изделия. Особое внимание уделялось участкам с малым допуском по геометрии, где чрезмерное усилие могло привести к сдвигу или микротрещинам в слое.

Проверка геометрии и посадки на патрубок пылесоса.

После постобработки изделие полностью готово к эксплуатации.

2.2.6. Практическое применение изделия

Изделие протестировано в реальных условиях уборки. Насадка показала:

— эффективную очистку узких промежутков и щелей;

— стабильную тягу без заметных потерь мощности;

— удобство использования благодаря малой ширине и удлиненной форме;

— прочность, достаточную для регулярной эксплуатации.

Конструкция признана функциональной и соответствующей поставленным задачам. Возможны дальнейшие модификации, включая создание серии насадок различной формы и из гибких материалов.

2.3 Техника безопасности и охрана труда при изготовлении изделия на 3D-принтере

В процессе выполнения работ, связанных с изготовлением опытного образца на оборудовании аддитивного производства, особое внимание уделялось соблюдению требований техники безопасности, регламентирующих эксплуатацию 3D‑принтеров при печати термопластичных материалов. Учитывая наличие нагревательных элементов, движущихся узлов и использование термопластов, выделяющих пары при плавлении, обеспечение безопасных условий труда является обязательным условием правильной организации рабочего процесса. Соблюдение данных норм позволяет не только предотвратить возникновение аварийных ситуаций, но и гарантировать сохранность оборудования, стабильность печати и безопасность оператора.

Основные положения, соблюдаемые при работе с 3D‑принтером, включали следующие требования:

Недопустимость непосредственного контакта с нагретыми элементами устройства, включая сопло экструдера, нагреватель стола и зоны теплового излучения, температура которых в процессе работы может превышать 200–250 °C. Прикасание к этим элементам способно привести к термическим ожогам и повреждению оборудования.

Обязательность контроля рабочего процесса до полного завершения печати. Визуальное наблюдение за ходом работы позволяет своевременно выявить возможные неполадки — например, смещение модели, засорение сопла или отрыв детали от рабочей платформы — и предотвратить повреждение принтера или заготовки.

Необходимость обеспечения вентиляции помещения, обусловленная выделением паров и летучих соединений при нагревании полимеров. Организация воздушного обмена снижает концентрацию продуктов термодеструкции пластика, предотвращая накопление неприятных запахов и потенциально вредных веществ.

Использование только технически исправного оборудования. Перед каждой печатью проверяется состояние термодатчиков, исправность двигателей, свободный ход осей и корректность калибровки стола, что предотвращает сбои в процессе печати и снижает риск повреждений конструкции.

Запрет на любое механическое вмешательство в работу движущихся узлов принтера в процессе печати. Попытки корректировки модели или снятия детали во время перемещения печатающей головки могут привести к механическим травмам оператора и нарушению кинематики устройства.

Соблюдение чистоты рабочего пространства и недопущение попадания посторонних предметов в зону печати, особенно в область передвижения печатающей головки и термоблока. Это требование исключает вероятность столкновений, оплавления или возгорания.

Комплексное соблюдение вышеуказанных мер позволило исключить риски термических ожогов, механических повреждений и порчи оборудования, а также обеспечить устойчивый и безопасный режим эксплуатации принтера. Придерживание данных правил является неотъемлемой частью профессиональной работы с оборудованием аддитивного производства и повышает надёжность и предсказуемость получаемых результатов.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Экономическая часть курсового проекта направлена на определение себестоимости изготовления разработанной оснастки, оценку экономической эффективности применения технологии FDM и сравнительный анализ затрат по отношению к существующим рыночным аналогам.

Проведённые расчёты позволяют подтвердить целесообразность использования аддитивных технологий для производства малогабаритных функциональных изделий.

3.1 Расчет себестоимости изготовления оснастки

Расчёт себестоимости включает прямые материальные затраты, стоимость амортизации оборудования, электроэнергию и трудозатраты.

Материальные затраты

Для печати используется PLA-филамент диаметром 1,75 мм.

Средняя цена 1 кг PLA: ≈ 1200 руб.

Расход материала на изделие: 28 г (0,028 кг).

Стоимость материала:

Смат = 1200 * 0,028 = 33,6

Затраты на электроэнергию

3D-принтер Flashforge Adventurer 5M имеет среднюю потребляемую мощность около 120–150 Вт.

Для расчёта берём 0,13 кВт.

Время печати: 1.30 часа.

Тариф на электроэнергию (средний по РФ): 6 руб./кВт·ч.

С = 0,13 * 1.5 * 6 = 1.17

Амортизация оборудования

Стоимость принтера — условно 30 000 руб.

Срок службы — 5 лет.

Средняя загрузка — 400 часов/год.

Общий ресурс:

400 * 5 = 2000 часов

Стоимость часа работы:

30000/2000 = 15 руб./ч

Затраты для конкретной детали:

Сам = 15 * 3 = 45 руб.

Итоговая себестоимость изделия

Ситог = Смат + Сэл + Сам

Ситог = 33,6 + 1.17 + 45  = 79.77 руб.

Итог: себестоимость изготовления одной узкой насадки составляет ~80 рублей.

3.2 Инвестиционный анализ проекта

Экономическая эффективность проекта оценивается через анализ затрат на оборудование, материалов и потенциальные выгоды от внедрения FDM-производства.

Первоначальные инвестиции

В учебных и бытовых условиях основным элементом является 3D-принтер.

Iо = 30 000 руб.

Дополнительно:

— инструменты для постобработки (800 руб.),

— набор филаментов (1 кг PLA — 1200 руб.),

— расходники (сопла, клей, спирт) — 300 руб.

Iобщ ~ 31 700 руб.

Экономия от собственного производства

Средняя цена узких щелевых насадок на рынке: 400 –1 200 руб.

Себестоимость печати: 80 руб.

Экономическая выгода при изготовлении одной насадки:

Э = 700 - 80 = 620 руб. (высокая экономия)

Срок окупаемости

Если предположить, что изготовлено 50 насадок в год (учебно-производственная практика):

Годовая экономия = 50 * 362 = 18 100 руб.

Тогда срок окупаемости:

T = 31 700/18 100 ~ 1.7 года

Вывод инвестиционного анализа

Использование FDM-печати для изготовления функциональной оснастки:

— снижает затраты на покупку аксессуаров для пылесосов,

— позволяет выпускать детали, которых нет в продаже,

— обеспечивает быструю адаптацию изделия под любые задачи,

— оправдывает стоимость оборудования при систематическом применении.

Проект является экономически целесообразным при регулярной эксплуатации 3D-принтера.

3.3 Сравнительный анализ с рыночными аналогами

Для оценки экономической и практической целесообразности разработанной оснастки был проведён сравнительный анализ с существующими рыночными аналогами узких насадок для бытовых пылесосов. В качестве аналогов рассматривались серийные щелевые насадки, поставляемые производителями бытовой техники, а также универсальные аксессуары, представленные в розничной продаже.

Анализ показал, что стоимость рыночных аналогов варьируется в широком диапазоне — от 400 до 1200 рублей в зависимости от бренда, качества материала и комплектации. При этом большинство таких изделий имеет стандартные размеры и рассчитано на типовые условия эксплуатации. Как правило, ширина рабочей части серийных насадок составляет 20–25 мм, что ограничивает возможность уборки в особо узких и труднодоступных местах.

Разработанная в рамках курсового проекта насадка обладает меньшей шириной рабочей части — 15 мм, что обеспечивает более эффективную очистку узких щелей, зазоров и ниш. Дополнительным преимуществом является возможность изменения геометрии изделия: длины, угла наклона и формы рабочей части. В промышленных изделиях такая кастомизация отсутствует, поскольку они ориентированы на массовое производство и универсальное применение.

С точки зрения экономических показателей, себестоимость изготовления разработанной насадки методом FDM составляет около 80 рублей, что ниже средней рыночной цены аналогичных аксессуаров. При серийном изготовлении себестоимость может быть снижена ещё больше за счёт уменьшения доли трудозатрат и амортизационных расходов. Таким образом, аддитивное производство позволяет существенно сократить затраты по сравнению с приобретением готовых изделий.

Следует отметить и эксплуатационные преимущества разработанного изделия. Универсальный посадочный диаметр обеспечивает совместимость с большинством бытовых пылесосов, тогда как рыночные аналоги часто предназначены для конкретных моделей или требуют дополнительных переходников. Кроме того, в случае поломки или износа 3D-печатная насадка может быть оперативно восстановлена путём повторной печати без необходимости покупки нового аксессуара.

В результате проведённого анализа установлено, что разработанная оснастка не только не уступает существующим рыночным аналогам по функциональности, но и превосходит их по ряду ключевых показателей, включая стоимость, адаптивность конструкции и возможность индивидуальной настройки. Это подтверждает экономическую целесообразность применения технологии FDM для изготовления специализированной оснастки для бытовой техники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была разработана и изготовлена узкая насадка-оснастка для бытового пылесоса с применением технологии FDM, что позволило последовательно пройти все стадии аддитивного производства: от снятия размеров и 3D-моделирования до печати, постобработки и практических испытаний. В процессе работы закреплены теоретические знания об особенностях FDM-печати, материалах и оборудовании, а также получены практические навыки работы с CAD-системами и слайсерами.​

Проведённый анализ существующих рыночных аналогов показал, что разработанная насадка обладает меньшей шириной рабочей зоны, возможностью кастомизации под конкретный пылесос и более низкой себестоимостью по сравнению с готовыми изделиями производителей бытовой техники. Экономические расчёты подтвердили целесообразность использования аддитивных технологий для малосерийного и индивидуального производства функциональной оснастки: себестоимость детали невелика, а оборудование окупается при регулярной эксплуатации.​

Практические испытания изделия подтвердили соответствие насадки заданным техническим требованиям: обеспечена эффективная очистка труднодоступных зон, сохранение тяги, удобство эксплуатации и достаточная прочность при бытовых нагрузках. Соблюдение требований техники безопасности при работе с 3D-принтером позволило организовать процесс изготовления без травм и повреждения оборудования, что демонстрирует важность правильной эксплуатации аддитивных установок.​

Таким образом, поставленная цель по разработке и изготовлению функциональной узкой оснастки для пылесоса средствами FDM-печати достигнута, а все основные задачи проекта — изучение технологии, выбор материала и оборудования, моделирование, печать, постобработка, экономическая оценка и испытания — выполнены в полном объёме.

Полученные результаты обладают практической значимостью и могут быть использованы для дальнейшей разработки линейки специализированных насадок и внедрения аддитивного производства в учебной и бытовой практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- Журнал «Аддитивные технологии». – М.: ООО «Промедиа», 2005–2025 гг. – Периодическое издание, посвящённое вопросам аддитивного производства и 3D-печати.​​

Дата обращения: 01.10.2025.

- 3Dtoday.ru – Российский информационный портал и сообщество владельцев 3D-принтеров, содержащий статьи, обзоры оборудования и материалы по FDM-печати.​​

Дата обращения: 05.10.2025.

URL: 3Dtoday — Циклопедия

- Канищев М.В., Ульев Л.М. Введение в аддитивные технологии: учебное пособие. – Томск: НИ ТПУ, год изд. см. в файле.

Дата обращения: 07.10.2025.

URL: hbl4ev4vxtxds2tyx0y9pdi32lb9zi87.pdf

- Аддитивные технологии: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ.

Дата обращения: 06.10.2025.

URL: https://ulstu.ru/upload/iblock/934/.../Additivnye-tekhnologii.pdf.

- Аддитивные технологии 3D-печати и 3D-сканирования: методическое пособие. – М.: DiPaul.

Дата обращения: 09.10.2025.

URL:https://dipaul.ru/upload/iblock/028/s4qj2roi5jbu6dnqzu0a3fjxg70lbvjm.pdf.

- Попок Н.Н., Портянко С.А. 3D-печать: практикум по изучению 3D-принтеров и аддитивных технологий. – Полоцк: ПГУ.

Дата обращения: 19.10.2025.

URL:https://elib.psu.by/bitstream/123456789/36555/1/Popok_Portyanko_Praktikum.pdf.

- Руководство по эксплуатации 3D-принтера: советы и рекомендации для безопасной печати. – Статья.

Дата обращения: 15.10.2025.

URL: https://cvetmir3d.ru/blog/news/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-3d-printera-sovety-i-rekomendatsii-dlya-bezopasnoy-pechati/.

- Учебник 3D-печати: основы, материалы и практическое применение.

Дата обращения: 11.11.2025.

URL: https://f3dp.ru/3d-study/.

- Безопасность в 3D-печати: какие меры предосторожности следует принимать. – Статья.

Дата обращения: 26.11.2025.

URL: https://top3dshop.ru/blog/bezopasnost-v-3d-pechati.html.